BT5090背投电视机调试说明
�������        

����� �� 

BT5090背投电视机
              调 试 说 明
               BT5090-TS

��                      第   版
                        共   页
                      年   月  日
 �����一.调试注意事项
1、请按调试步骤时指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意测试结果，在调试中必须保证所指定的误差范围。
2、欲调试的机芯中所安装的存贮器N304、IC110、MCU N303必须在安装前预先写入母片中数据写入其中，且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明的列之外的项目的数据。
二、工厂调试菜单的使用方法
1.按动调试专用遥控器上的“SERVICE”键打开工厂调试菜单。     

2.根据需要按动数字键"1"-"8"选择相应的分菜单。
3.根据需要使用“P+↑”、“P-↓”节目加减键, 选择分菜单中的相应调试项目, 选择的调试项目以突出显示。
4.使用音量加减键“∨-”、“∨+”改变该项目的设置至所需的数据。
5.重复进行第2至第5项,以完成其它项目数据的调整。
6.按动调试专用遥控器上的“AV/TV”键以退出工厂调试菜单。
7.在电视机老化前, 将菜单6 "OPTION3"项按规定值加1, 则取消蓝屏及无信号关机, 老化后, 必须将OPTION3恢复为规定值。
8.调试中, 如需切换TV节目, 可打开工厂菜单1, 按住"P+"键直至选中" 节目号"项, 进行切换, 另外"频道号"及"微调"作用与"频道设定"菜单中的对应项目同,也可进行调整用。
�������

三、电源电压检查
1、接收电视广播信号，图像处于“标准”状态。
2、检查交流电压是否正常（交流175V~250V，50Hz）。
3、检测主电源板+B电压为+110V±0.5V。
 副电源板给会聚功放提供电压为±20.5±0.5V

四、电压检查
1、数字万用表         

2、电压检测工装      

3、检查各仪器仪表的工作显示是否正常，量程设置是否无误。
4、接受广播电视信号，使图像处于“标准”状态。
5、将有效值表接XS420第⑤脚、250V数字表接C446+极，100V数字表接C410+极，检查以上表读数正常，应分别为：AC6.3±0.2V、210VDC±3V、+30VDC±2V，各路电压不能超出自己的误差范围。
五、RGB截止调整
1、老化电视15分钟以上。
2、按工厂遥控器上的ZOOM键，打开工厂菜单再选择菜单4中的PMUTE项，将其设置为“开”，使屏幕无信号和OSD，按顺时针或反时针的方向慢慢转动FOCUS PAC SCREEN的R、G和B 屏幕旋转直至光栅通过各透镜略微出现在显像管上， 三个调整会相互影响，要反复调整，调到符合要求。
3、调好后按工厂遥控器，按键退出控制。
六、聚焦调整（透镜对焦和电子对焦）
1、接收方格信号，装上带孔模拟屏。
2、在红色和蓝色透镜上罩上盖子，使图像显单一的绿色。
3、松开用于固定绿色透镜螺丝，将中央的透镜聚焦调整到最佳位置。
4、调整FOCUS PAC的FOCUS VR“G”，以将图像中心周围的电子对焦调整到最佳位置。
5、查看图像整体的绿色对焦，若有必要，请重复进行3-4步骤。
6、固定绿色透镜的螺丝。
7、按上述方法3-6步骤，分别对红色R、蓝色B对焦调整。
七、图像倾斜与中心调整
1、装上十字模拟屏。
2、接收PAL制式菲利浦图。
3、松开G、CRT偏转线圈螺丝，至转动偏转线圈，使水平呈水平后，固定螺丝。
4、调整绿色中心磁环，使菲利蒲图形的中心对准模拟屏的中心位置，并用白色硅胶固定中磁环。
5、按3-5步骤分别调整红R和蓝B偏转线圈及红蓝色中心位置进行调整。
6、接收NTSC制菲利浦图。
7、用遥控器上的ZOOM键打开工厂菜单1，用其中的1316Hs和NDSP-V项对G图的行场中心进行调试,以对准模拟屏中心。
八、场幅、行幅粗调
1、开口模拟屏                                 1个
2、BT5090背投机工厂菜单（部分数据）
第一屏  菜单1                    第二屏  菜单2

PHigh------94                       HDF--------15

   Pwid-------43                       HDF8-------70

   Vshift-----2                        Vagc-------3

   Vlin-------26                       VScor------33

   VEHT-------5                        HParab-----27

   Vbstp------4                        HTrap------59

   HEHT-------4                        HTCorner---17

   Vbsta------17                       HBCorner---15

   VRamp------0                        HScorr-----12

   VCent------2                        HCorner----17

   VRampl-----0                        HCParab----13

   VDFP-------7                        HCSaw------2

   VDFA-------10                       HVsym------40

   Osd.H------1                        Hshift-----0

   Osd.V------2                        

1316HS-----41（仅PAL制）
Ndsp-V-----2（仅PAL制）
Ndsp-H-----136

3、检验步骤
3.1 用镜头盖遮盖R和B镜头，以关闭R和B光通道，数字会聚开关拨向下方。
3.2 用信号发生器从AV端输入PAL方格信号。
3.3 按遥控器上的ZOOM键进入工厂菜单1，再按ZOOM键进入工厂菜单2，检查整机的光栅，几何失真部份的工厂菜单项如表所列，如不符合，用P+/P-键选择，用V+/V-键改正，按AV/TV键退出工厂菜单。
3.4 检查图像的垂直中心处的行幅为15±0.2格，水平中心处的场幅为11±0.2格，且行场线性失真≤10%，如不符合，可用以下菜单项进行调试至符合要求。
PHigh------场幅                 PWid-----行幅
VLin------场线性             

3.5用信号发生器从AV端输入NTSC制方格信号，重复进行上述第3~第4项。
九、高压检查和高压稳定调整
1、准备
1.1将示波器置“DC”档，水平扫描置20μs/DIV，垂直扫描置5V/DIV，将探头接扫描板TP4-HV测试针上。
1.2高压表置“40kV”档，接高压电容上。
1.3将信号发生器的置全白场
1.4将电视机的图像置“动态”。
1.5将各仪器仪表预热15分钟以上。
2、调试步骤
2.1检查各仪器仪表旋扭位置正确。
2.2从AV接收信号发生器的输出信号，调整电位器R401，使所显示的波形其直流电平最高，再将R401回旋，使所显示的波形其直流电平刚开始下降。观察示波器波形应为一失真的锯齿波形。
2.3信号发生器输出黑电平信号，检查高压表读数为≤32.0kV，且黑白场输入信号的高压变化量≤1kV。
2.4自检合格，流入下道工位。不合格机添好故障卡流入修理工位。
十、数字会聚工厂调整
（一）使用仪器
1．“双孔十字”模拟调试屏         1个
2．镜头盖                        2个
3．方格模拟调试屏                1个
4．工厂遥控                      1个
5．微机                          1台
6．RS-232串口通讯线              1条
7．通讯接口电路板                1块
8．四芯通讯连接线                1条
  （二）条件
1、RGB截止调整确定，且各调节旋钮固定；
2、聚焦调整（包括光学聚焦和电子聚焦）确定，且各调节旋钮固定；
3、图象总体几何特性调整良好（包括图象中心、倾斜、线性、对称性、行幅、场幅等）；
4、电视预15分钟以上。
  调整步骤
1、收PAL制信号，装上“方格”调试模拟屏；
2、启动微机；
3、用RS-232串行通讯线连联微机与通讯接口板；
4、用四芯连接线连接通讯接口板与背投电视；
5、插通讯接口板电源；
6、将数字会聚板上的滑动开关拨向下；
7、启动数字会聚用户调试软件，进入数字会聚调整状态，按D键看通讯接口板上指示灯是否闪烁。若闪烁，则表明微机与通讯接口板通讯正常。否则，复位通讯接口板再测；
8、再按F1键，背投电视屏幕上是否出现数字会聚方格测试信号，若出现，表明数字会聚通讯接口板与背投电视通讯正常，否则检查连接关系，按通讯接口板复位键再测。
9、若通讯正常，则按F2键进入数字会聚状态，此时屏幕上出现绿色方格测试图案；
9.1、按F3键，清零会聚RAM，初始化会聚寄存器等；
9.2、按F4键退出会聚调整状态，并保存所有清零和初始化值；
9.3、按F2键再次进入数字会聚状态，此时屏幕上同样出现绿色方格信号；
9.4、按F5键切换数字会聚调整状态至寄存器设置状态，此时屏上出现小“十字”光标；
9.5、按2或8键水平移动光标，使得其水平中心与屏幕水平中心重合；
9.6、按5键切换光标移动方向为垂直，再按2或8键垂直移动光标，使得其垂直中心与屏幕垂直中心重合；
9.7、再按5键，屏幕出现方格测试信号，且靠中心有一向上波峰状变形，按2或8键，移动该波峰至水平中心位置；
9.8、再按5键，屏上出现方格测试信号，且靠中心部位有一向左波峰状态变形，按2或8键，移动该波峰至垂直中心位置；
9.9、按F4键退出会聚调整状态，并保存刚才所有调整值；
10、绿会聚粗调
10.1、按F2键进入数字会聚调整，按F5键切换数字会聚调整状态至粗调，此时屏幕上出现绿色方格测试信号，且有一绿色小方格光标出现在屏上A位置；
10.2、按2或8键，移动方格测试信号，使其水平中心线与屏幕水平中心重合；
10.3、按←→键移动绿色小方格光标至屏上C位置，按2或8键，调整图像水平线性，
使得方格测试信号水平对称；
10.4、按←→键移小方格光标至B位置，按2-8键调水平行幅于恰当大小；
10.5、按←→键移小方格光标至D位置，按2-8键调垂直倾斜；
10.6、按←→键移小方格光标于E位置，按2-8键调东西枕形失真；
10.7、按←→键移小方格光标于F位置，按2-8键调东西碗形失真；
10.8、按←→键移小方格光标于G位置，按2-8键调图像垂直中心；
10.9、按←→键移小方格光标于H位置，按2-8键调图像水平倾斜；
10.10、按←→键移小方格光标于I位置，按2-8键调图像场幅；
10.11、按←→键移小方格光标于J位置，按2-8键调南北梯形失真；
10.12、按←→键移小方格光标于K位置，按2-8键调南北枕形失真；
10.13、重复10.2-10.12步骤，粗调绿色方格测试信号至最佳几何状态；
10.14、按F4键退出会聚调整状态，并保存所有调整数值。
11、绿通道数字会聚精调：
11.0、按F2键进入数字会聚调整方法，按F5键切换数字会聚调整状态至精调，此时
屏幕上出现方格测试图案，且小方格光标位于中心位置。
11.1、按→←↑↓键，移动小方格光标至想要调整的位置，按2、4、6、8键调整方格测试信号与模拟屏的参考方格重合。
11.2、整个屏幕共有9×9个调整点，其中水平方向上有两个点分别位于屏幕外，当调整完所有调整点后，按F4键退出会聚调整状态，并保存所有调整数值。
12、红会聚调整
12.1、按F2键进入数字会聚调整状态，按F5键切换数字会聚调整状态至粗调，此时屏幕上出现方格测试图案，且小方格光标位于屏上A位置。
12.2、按←键进入红通道数字会聚粗调，此时屏上同时出现有红绿方格测试图案，且上方格光标亦为红、绿两色。
12.3、按←键移动小方格光标至屏上A位置，按2或8键移动红色方格图案，使其水平与绿色方格图案的水平中心重合。
12.4、反复重复10.2-10.12步骤，调整红色方格图案至最佳几何状态，（尽量与已调好的绿色方格测试图案重合）。
12.5、按F4键退出会聚调试状态，并保存所有调整数据。
13、红色会聚精调：
13.1、按F2键进入数字会聚调整状态，并F5键切换数字会聚调整状态至精调。
13.2、按5键切换调整颜色，使屏上同时出现红绿两种颜色的方格测试图案。
13.3、重复11.1~11.2步骤，使得红色方格图案在每一调整区域均与绿色方格图案精密重合。
14、蓝色会聚调整
蓝色会聚调整大至与红色会聚调整相同，只是进入会聚调整后要切换到蓝色调整状态，不论是粗调还是精调，具体调整方法与红色相同。
十一、白平衡调整
1.电视机置"AV"状态, 无视频输入信号, 图像置"标准"状态, 动态增强置"关"状态。
�2.AV输入白平衡调试信号。           

       打开工厂菜单5                   初始值
SVC-RGB

DRR1                             1（固定）
��      绿增益 GG                        64

��      蓝增益 BB                        64

��      红截止电平 RB                   127

绿截止电平 RB                   127

蓝截止电平 RB                   127

DRBGO                             0（固定）
PMUTE                            关（固定）
��     

�������用白平衡测试仪, 对以述数据调试, 达到黑白平衡。
十二、调整中频、频率调整(工厂菜单3)

1.电视机输入49.75MHz的天线信号, 打开工厂菜单1, 将"频道号"置"1",微调至显示"1...49.75M" M为红色, 此时AFC自动关闭(必须保证)。
2.打开工厂菜单3, 将"AGC"项置为"32", 调整中周T101, 直到显示"IFPLL-AFC03"。
3.调整"IFPLL"项, 直到刚好显示"IFPLL-AFC03"。
4.再分别输入-VH、U段信号, 在频道设定中搜索, �检查是否准确的锁定到标称频率上。如不准确, 返回1重调。
������� 

��十三、高放AGC调整(工厂菜单3)

��1.打开电视机接收VHF 1频道信号。将“功能”菜单的“ATT”置为“关”状态。
� 2.打开子画面,主、子画面接收同一频道信号。
3.调整输入信号强度为62dB±2dB, 向下调整工厂菜单3的“IF-AGC”项（预设值为32）使图像噪声刚好最小。
��4.调整输入信号强度为100dB±2dB，检查强信号状态图像是否正常。
5.调整子画面中频单元的高放AGC电位器RP01（预置为中间状态）, 使子画面的图像正常。
�� 

 十四、丽音功能检查
�1.打开电视
�2.选择一个带有6.5MHz丽音节目的台位, 反复按压遥控器上的"丽音"键, 屏幕上依次出现: 

�������   丽音  单声道→丽音  立体声  或
�������   丽音  单声道→丽音  语音1 →丽音  语音2

3.选择一个带有6.0MHz丽音节目台位, 反复按压遥控器上的"丽音"键, 屏幕上依次出现: 

�������   丽音  单声道→丽音  立体声  或
�������   丽音  单声道→丽音  语音1 →丽音  语音2

�4.选择一个带有5.5MHz双载波节目的台位, 反复按压遥控器上的"丽音"键,屏幕上依次出现: 

�������   FM  单声道  →FM 立体声  或
�������   FM  语音1   →FM 语音2

十五、工厂菜单数据检查
工厂菜单5

  OP0          02

OP1          67

OP2          00

OP3          02

OP4          41

工厂菜单6（Ics）
  F9     04   C4   OC   0A

  19     76   09   2B   F0

  8C     82   70   D1   42

  1D     08   E7   FF   BC

  FC     42   D0   78   E8

  95     06   1A   76   FF

  06     39   06   39   FF

  00     00   FF   FF   OF

  80     00   E7   08   16

  19     07   15   1B   44

  0A     0A   0A   0A   20

工厂菜单7

  00    D0   01    40   30

  30    63   00    14   04
