F2589C调试说明

1、 调试注意事项：

1、 请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意的测度结果，在调试中必须保证所指定的偏压值。

2、 欲调试的机芯中所安装的存贮器N602，必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中，且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目的数据。
2、 调试仪器

1、 示波器

2、 电压表
3、 万用表（内阻：DC≥20kΩ/V  AC≥5kΩ/V）
4、 高压表40kV
5、 电流表（0.5级，直流3mA档）
6、 消磁线圈
7、 菲利普图像信号发生器（PH5518）
3、 工厂调试菜单的使用方法

1、 按调试专用遥控器上的FAC键，进入工厂模式，屏幕显示“FACTORY  ON”。

2、 连续按压FAC键，打开工厂模式数据，屏幕为：
         ∣∣∣∣∣∣∣0∣∣∣∣∣∣∣

  用CH∧CH∨键改变置位，用VOL+或VOL-键改变其值，将6位设置为0

                        6

          ∣∣∣∣∣∣∣0∣∣∣∣∣∣∣

3、 再次按下FAC键，屏幕显示“FACTORY OFF”，则表示退出工厂调试。

4、 电源电压检查

1、 接收电视广播信号，调节亮度、对比度，使图像处于标准状态。

2、 检查交流电源电压是否正常（交流175V～250V，50Hz）。

3、 检测VD904负极与底盘地之间的电压为规定值（BOM配管中规定）。

5、 高压校核

1、 在校核高压前应经电源电压检查合格。

2、 把一个精确的高压计接到显像管第二阳极上。

3、 开启接收机，转至AV黑屏。

4、 测量高压应低于30千伏的极限。

6、 几何失真调整

1、 在“FACTORY ON”状态下，接收PAL五圆图黑白信号80dBμV，连续按下OPTION键，选出如下所示菜单，并确认50Hz。

                          50Hz

             VS           32            （场线性）

             SC           32            （场S校正）

             VSH          32            （场中心）

             VA           32            （场幅度）

              HSH         32             （行中心）

用P∧/P∨键来选择所要调试的项目（选幅度为红色），用VOL+/-来调整该项目的值。

  2、①用P∧/P∨键移动光标于VS上骼VOL+/-调整其值，使图像的水平中心刚好与黑边平齐。

     ②将光标移至VSH上，调整其值图像的中心线与CRT的几何中心重合。

     ③将光标移至SC上，调整其值，使图像中部与上、下边缘的线性一致。

     ④将光标移至VA上，调整场幅度，使场重显率为11.2格±0.2。

   ⑤将光标移至HSH上调整中心位，使行幅度左右对称。

3、用视频状态送入NTSC点格加圆信号，确认场频为60Hz按2的步骤，反复调整，致各项值正确为止。

5、 几何失真调整（接收PAL制点格信号），调整RP701，致水平枕形失真最小，调整RP702，致水平重显率为92%±2%，调节RP703致梯形失真最小。

以上三点反复调试，直至满足要求。

7、 白平衡调整

注意：在整机老化之前，必须将蓝屏和福关掉，并确定为FAC TORY ON状态。

1、 将电视机置于标准图像。

2、 确定以下项目数值

          R-GAIN：32          CL：6

          G-GAIN：32

          B-GAIN：32

3、 使电视机接收五圆图示波器探头100：1接入CRT板R519靠近CRT管座点，示波器置直流档，调节帘栅电位器，观察示波器，观察示波器的位置为TYP±5V

                                          ←-----------TYP±5V

                                   

                     ∣←——1H——→

4、 输入白平衡调试用“左黑右白”信号，将美化画面设置为关状态。

5、 将自动调试系统的I2C控制插座插于主板上的XS204插头上。

6、 运行程序。

7、 敲“空格”键或按控制插座上的开关，白平衡调试自动进行。如果OK，会有一声“嘀”提示。

8、 高频AGC自动调整

1、 接收信号（VHF频道）。

2、 设定输入场强为60dBμV的灰度信号。

3、 用OPTION选出AGC…CHASH…CL…,用VOL+/VOL-调整AGC值，使画面噪声刚好消失。

9、 字符位置调整

1、 接收PAL五圆图信号。

2、 用OPTION选出AGC…CHASH…CL…,用ANA与MENU键调整字符位置，使字符左右对称即可。

10、 聚集调整

1、 将图像置于“标准图像”

2、 调整聚集控制使显像管上图像最清晰。

检查OPTION和工厂菜单

在所有项目调整完后，按FAC键，确认工厂状态模式的

                     6

       ∣∣∣∣∣∣∣0∣∣∣∣∣∣∣

按FAC键，使屏显为FACTORY OFF

11、 视频、音频输出测试

A、 准备步聚

1、 接彩色信号的输出幅度，用示波器的峰值表示。

2、 测量电压表上音频信号大小，有效值表示。

B、 检查

  视频输出为：1Vp-p：

  音频输出为：35OmV。

1、 视频输入AV和S-VIDEO检查

2、 分别从PM5518-TN信号发生器的视频输出端子或S-VIDEO输出端子或S-VIDEO输出端子把彩条和多波群信号接入本机的AV或S-VIDEO输入端子。

C、 分别调整电视机为接收视频和S-VIDEO状态。

D、 检查

分别观察电视机上所显示的彩条图像质量。

12、 自会聚调整（ 见下图）

1、        注意：在进行任何会聚调整之前，电视机至少要开启15分钟。

（1） 中心会聚调整

（2） 接收方格图像信号。

（3） 调节“亮度”和“对比度”，以获得严格规定的图像。

（4） 调节四极磁片的两个调整片，改变它们之间的夹角，使红、蓝、垂直线在荧光屏中心区相重迭。

（5） 同时旋转两个调整片（它们两片之间的夹角不变），使荧光屏中心处的红、蓝水平线重合。

（6） 调整六极磁铁的两个调整片，使红、蓝线下绿线垂合，调节两片之间的夹角，以影响垂直线，保持两磁片之间夹角，同时放置两个磁铁，以影响水平线。

2、 反复进行（3）、（4）、（5）项的调节，使中心会聚调到最佳。

（1） 周围会聚调整

（2） 把偏转线圈的夹紧螺钉拧松，以使偏转线圈可以倾斜。

（3） 暂时安放一个楔（不要去掉楔上的带胶合剂部分的复盖纸）。

（4） 上下倾斜偏转圈的前部，以得到较好的周围会聚，把已安装好的楔推到显像管与偏转圈之间的空间，以黑暗时固定偏转线圈。

（5） 把另一个楔放入在底部空间，扯去复盖纸进行胶接。

（6） 左右倾斜偏转线圈的前部，以得到较好的周围会聚。

（7） 不让偏转线圈移动，把另一个楔放入任何一个向上的空间中去扯去复盖纸，把楔子胶在显像管上以固定线圈。

（8） 撤去暂时固定用的楔子，把它插入向上空间的另一边，把它胶在显像管上以固定线圈。

（9） 在固定了三个楔子后，复较整个会聚，拧紧螺钉，着实固定线圈并检查是否已经稳固。

（10） 把三条胶带贴在这些楔子上。

`






