K2976AS调试说明
一、
 调试注意事项
1、
请按下列步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意的测量结果，在调试中必须保证所指定的偏压值。
2、
欲调试的机芯中所安装的存，贮器N104，必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中，且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目的数据。
3、
在调试之前，整机必须预热30分钟，还需对整仙进行消磁。
二、
 调试仪器
1、
示波器。
2、
电压表。
3、
万用表（内阻：DC≥20KΩ/V, AC≥5KΩ/V）.

4、
高压表40Kv.

5、
消磁线圈.

6、
菲利普图像信号发生器(PH5518)

三、
 中频调试
1、
断开高频头的IF端。
2、
在N906（7805）输入端与N904（7809）输出端都加9V稳压源。
3、
将信号发生器（PH5518）接入IF输入端（R101与C101的公共点），输入38.0MHz等幅信号95dB信号。
4、
将示波器或数字电压表正极接在N103的Pin8脚，负极接地，调节中频振荡中周T101，看电压表调整使测量点电平为1.60±0.05V。（磁芯在中周内）
四、
 高频AGC调整
1、
接收信号（U频道）。
2、
设定输入场强为53dB祡V的灰度信号。
3、
调整RP120，使C119正极
刚好4.0V±0.1V

五、
+B的调整
调整RP901，使C927正极刚好为135V±1V（BOM中，+B有说明的，请以BOM为准）。
六、
 工厂调试菜单的使用方法
1、
按菜单键出现主菜单后连按5下回看键即可进入工厂调试模式。按0键，再按回看键退出工厂调试模式。
2、
进入工厂调试模式后：
按1键：包括行消隐（HBSO、HBST），行中心（HPOS），行幅度（H-PO）、行梯
        形（H-P1）、行枕形（H-P2），行S形（H-P3）、行四角调整（H-P4）。
按2键：场部分调试。包括场中心（OFS）、场幅度（V-P1）、场对称性（V-P2）、                

        场线性（V-P3），还有Angle、Bow属于行部分调整。
        其中Angle调整顶部不动，下部左右摆动。
按3键：部分功能选择。
按4键：部分功能选择。
按5键：进入G2状态。（此状态用于帘栅调试用）
按6键：CUTOFF数据查看。
按7键：DRIVE  REF数据查看。
按8键：副亮度/副对比度参数、闹铃音量参数设置。
按9键：存储器数据。
3、
用节目Δ/节目▽选择调试项，音量+/音量-调试数据，并用回看键确认存储。
七、
几何失真调整
在工厂调试模式下用遥控器可实现几何失真调整，它包含：垂直中心，垂直对称性，垂直线性，水平中心，水平幅度，水平枕形校正等。每调完一个项目后必须按回看键进行存储，调整必需按以下顺序进行。
用50Hz带有中心十字的园测试卡作为调试信号，用遥控进入工厂调试模式。
1）
进入1键，调Hor　Blanking  Stop/Start, 使行消隐刚好在屏外。
2）
垂直中心的调整；选择2键，选择调整Vert  Position的值，使图像信号的横向中心恰好在屏幕中心。
3）
垂直幅度的确良调整：选择Vert  Amplitude项调整至图像的垂直幅度正确为止。
4）
垂直对称性调整，选择S-Correction项调整至图像上下对称。
5）
垂直线性的调整：选择Vert S-Symmtry项，调整至图像中间与边缘的垂直宽度一致。
6）
按1键调水平中心：选择Hor  Positon项调整至图像的纵向中心恰好在屏幕的几何中心上。
7）
水平幅度的调整：选择Hor  Amplitude项调整至图像的水平幅度正确为止。
选择Cushion项调整图像的水平枕形失真，选择Hor  Corenrs项调整图像上下左右四个角的失真，选择Trapeze项调整图像的梯形失真，选择2中的Angle和Bow调整图像下部的倾斜失真，直至图像失真最小。最后再调整水平幅度直至正确。
至此50Hz的几何失真调整完毕。
8）
用60Hz带有中心十字的圆测试卡作为调试信号，用遥控进入工厂服务模式选择垂直失真调整菜单。按上述1~7调整60Hz的几何失真。
①-⑧需反复调整直至正确性为止.

八、
本机功能选择（按照不同的机型，选择对应的功能）
1、
进入工厂菜单后按键3，按顺序选择调整如下工厂菜单3内容：
            菜 单                   数 据
         MSP  USED                 NO

         WINDOW  MODE            YES

         AV3  USED                  YES

         AVOUT  FIXED               NO 

         ALPS  USED                  NO

         HDEV3  USED                NO

         FAST  TUNE                  NO

         LANGUAGE                   ARE

   工厂菜单4

             菜 单                  数 据
         AUDIO——ONLY            YES

         TILT  ADJUSTMENT         NO

         SVM  ADJUSTMENT         NO

         REALTIME  CLOCK          NO

         D/K——6.5M                 YES

           I——5.5M                  YES

         B/G——5.5M                 YES

           M——4.5M                 YES

九、
帘栅/聚焦调整
1、
选择AV无图像状态，进入工厂菜单，按6键后再按5键，调帘栅使R、G、B中最亮的一色线刚亮。退出工厂菜单。
2、
选择点格信号，置图像于“标准”状态。
3、
将示波器接在C451的非地端上，调整动态聚焦板上L450使得示波器上的抛物波峰峰值为700±20V(只适合有动态聚焦的显像管上)。
4、
调整聚焦使显像管上图像最清晰。
十、
 副亮度参数调整
选择黑白五圆图，将图像置于“标准”状态。进入工厂菜单后，按键8，调整Bright  Mid参数使得10级灰度的第8~8.5级可见。推荐值（25~35）。退出工厂菜单。
十一、
白平衡调整
1、
输入白平衡调试用的“左黑右白”信号。
2、
用遥控器进入工厂菜单后，按时钟键，出现COU  OFF字符。
3、
将自动调试系统的I2C控制插座于主板上的XS600插头上。
4、
运行程序。
5、
敲“空格”键或按控制插座上的开关，白平衡调试自动进行。三种色温顺序调试，如果OK，会有一声“嘀”提示。
6、
调试完毕后，拨出I2C控制插座，按遥控器上时钟键，恢复COU  ON。
           标准：色温9300K  （X=0.284  Y=0.299）
           冷色：色温12000K  ( X=0.272  Y=0.279)

           暖色：色温6500K   ( X=0.313  Y=0.329)

十二、
存储器数据查验
1、
进入工厂菜单后，按键8。确认参数如下：
	        菜   单
	     数   据

	CONTRAST  MIN
	25

	CONTRAST  MID
	70

	CONTRAST  MAX
	85

	BRIGHT  MIN
	0

	BRIGHT  MID
	25~35

	COLOR  MAX
	65

	COLOR  MIN
	0

	COLOR  MID
	70

	COLOR  MAX
	80

	BEEPER  VOLUME
	0

2、
按键9，可进行E2PROMM内各地址的数据查验。（存储器内address=0~511的data值不得随意更改。且以下数据必须正确）。


          表1

	address
	data
	address
	data
	address
	data
	address
	Data

	13
	20
	108
	1
	370
	0
	421
	0

	15
	0
	109
	56
	371
	25
	422
	0

	16
	0
	110
	0
	372
	0
	423
	31

	17
	0
	127
	2
	373
	64
	
	

	18
	0
	128
	0
	374
	63
	
	

	19
	68
	129
	1
	375
	0
	
	

	20
	7
	130
	0
	376
	0
	
	

	21
	0
	131
	2
	377
	128
	
	

	22
	0
	132
	0
	378
	0
	
	

	23
	0
	133
	98
	379
	0
	
	

	24
	255
	134
	130
	380
	0
	
	

	25
	0
	135
	2
	381
	248
	
	

	32
	1
	144
	46
	382
	0
	
	

	34
	1
	145
	0
	383
	248
	
	

	35
	0
	146
	36
	384
	0
	
	

	36
	0
	147
	0
	385
	248
	
	

	38
	0
	148
	62
	386
	0
	
	

	40
	1
	149
	0
	387
	8
	
	

	42
	1
	150
	36
	388
	0
	
	

	44
	0
	151
	0
	389
	24
	
	

	45
	0
	160
	56
	390
	81
	
	

	46
	0
	161
	0
	392
	240
	
	

	72
	119
	164
	191
	393
	0
	
	

	73
	0
	165
	14
	398
	0
	
	

	76
	10
	166
	100
	399
	70
	
	

	77
	21
	167
	57
	400
	0
	
	

	84
	40
	174
	70
	401
	53
	
	

	85
	0
	175
	1
	402
	0
	
	

	86
	230
	181
	0
	403
	8
	
	

	87
	0
	184
	0
	404
	0
	
	

	88
	12
	185
	0
	405
	12
	
	

	89
	0
	186
	0
	406
	0
	
	

	90
	3
	200
	20
	407
	254
	
	

	91
	210
	252
	3
	410
	2
	
	

	92
	8
	253
	4
	411
	14
	
	

	93
	49
	254
	6
	412
	0
	
	

	94
	1
	255
	6
	413
	95
	
	

	95
	255
	256
	1
	414
	0
	
	

	96
	0
	271
	30
	415
	1
	
	

	97
	20
	360
	0
	416
	0
	
	

	98
	0
	362
	241
	417
	80
	
	

	101
	53
	363
	0
	418
	0
	
	

	102
	1
	366
	225
	419
	95
	
	

	107
	160
	367
	115
	420
	96
	
	


                   表2

	ADDRESS
	DATA

	37
	180

	39
	212

	41
	164

	43
	226

	162
	240

	163
	255

	182
	12

	183
	10

	190
	150

	191
	0

	192
	8

                    


                   表3

	ADDRESS
	DATA

	180
	190

	187
	7

	188
	0

	189
	10


十三、
关键点电压
        注：本次测量数据如没有特别说明均以冷地为参考点。
            “—”表示元件的第X引脚（如：N101—12，表示N101的第12根引脚）。
①
变压器电压
	          变压器
关键点
	II11001302

	输出电压1组（V）
（C927正极）
	135±1.0V

	输出电压6组(V)

(C925正极)伴音电压
	26.5±1.0

MAX＜28.0V


②
FBT电压:配管数据(以下电压均为参考电压,如以下三项数据BOM有注明的,以BOM为准)。
	电压
	DATA

	灯丝电压（V）
（有效值）
	6.3±0.1

     0.2

	高压
(KV)
	1.3MA参数值29±0.5

	
	典型值29.5

	
	0.1MA参考值32

	
	典型值＜33

      


