
         LC1700液晶显示器调试说明

1、 前言
1、 适用范围LC1700机型
2、 调试注意事项及要求

请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意的测试结果，调试前液晶显示器要预热30分钟 以上，调试过程式各参数要反复调整直到整机各参数最为止，在调试中必须保证所指定的电压值。

二、调试环境
1、温度：15-35oC

2、相对温度45-75%
3、 气压86-106Kpa

三、调试仪器设备（以下仪器必须经过校准）

（1）电脑                                       1台

（2）万能表（VICTOR VC9801）                   1 台

（3）视频信号发生器CHROMA MODEL 2227/2327    1台

（4）彩色分析仪CHROMA MODEL 7120             1台

（5）DDC卡彩富电子B8330                        1片

四、调试项目及调试方法见表

调整检查项目
仪器/设备
设定条件
调整方法及SPEC

1、电压和显示确认
数字万用表和PC
（1） 1、电源适配器12±0.5VDC。

（2） 128X1024@75Hz反白方格画面


1、 使用电压表量电源适配

器输出位置，检查电压是否正确。

2、接电源按钮，检查LED灯是否绿色、显示画面是否正常，关灯后检查LED灯是否呈橙色。

2、工厂区显示画面调整
视频信号发生器
所有TIMINGS方格画面
1、 进入工厂区状态

2、 改变信号源之输出频率，见附表

3、 按AUTO键，使画面自动调整到最佳壮态。

4、 完成后按MENU键跳出。

3、色温确认及调整
视频信号发生器

彩色信号分析仪
1280X1024@75Hz白场画面
1、 进入工厂区状态

2、 选择色温

3、 再按MENU键跳出

4、 完成后按MENU键跳出

A、AUTO  COLOR调整
视频信号发生器

彩色信号分析仪
1280X1024@75Hz灰阶画面
执行“AUTO  COLOR”

B、9300K调整
视频信号发生器

彩色信号分析仪
按9300K进入R、G、B调整画面
调节R、G、B三色值，使白色画面色温为

X：283  y：297  Y：180cd/m2

C、7500K调整

视频信号发生器

彩色信号分析仪

按7500K进入R、G、B调整画面
调节R、G、B三色值，使白色画面色温为

X：299 y：315  Y：180cd/m2

D、6500K调整
视频信号发生器

彩色信号分析仪
按6500K进入R、G、B调整画面
调节R、G、B三色值，使白色画面色温为

X：313  y：329  Y：180cd/m2

4、用户区OSD功能验证
视频信号发生器
1280X1024@75Hz灰阶画面
验证OSD的所有调整、设置功能

5、超频测试
视频信号发生器
将信号设定在超过额定频率
检查OSD是否显示“OUT OF RNAGE”




1、 

6、警示画面及省电检查
视频信号发生器功率表
显示器置于在正常工作状态下将信号线拨掉
2、 检查OSD是否显示“NO SIGNAL”字样

3、 无信号10秒后即进入省电模式

4、 检验LED是否亮橙灯

5、 检查电源功率是否＜3W



7、用户区显示画面调整
视频信号发生器
所有Timings方格画面
1、 检查所有Timings是否有正常输出且画面显示正常

2、 在每一Timings按任一功能键偏离原设定值，再按复位，检查画面是否回复工厂设值。

8、DDC功能检查
配备DDC卡的PC
1280X1024@75Hz任意画面
确认DDC资料内容是否正确

Preset

Modes
VGA

640X350
VGA

640X480
VGA

640X480
VESA

640X480
VESA

640X480
VGA

720X400
VESA

800X600
VESA

800X600

Dot Rate
25.175MHz
25.175MHz
31.340MHz
31.500MHz
31.500MHz
28.322MHz
36.000MHz
40.000MHz

F.H
31.469KHz
31.469KHz
34.978KHz
37.861KHz
37.500KHz
31.469KHz
35.156KHz
37.879KHz

A-period
31.778us
31.778us
28.590us
26.413us
26.677us
31.777us
28.444us
26.400us

B-Active
25.422us
25.422us
20.421us
20.317us
20.317us
25.422us
22.22us
20.000us

C-Sync
3.813us
3.813us
2.042us
1.270us
2.032us
3.813us
2.000us
3.200us

D-Back

porch
1.907us
1.589us
3.063us
3.810us
3.810us
1.907us
3.556us
2.200us

E-Front

porch
0.636us
0.954us
3.064us
1.016us
0.508us
0.635us
0.666us
1us

F.V
70.087Hz
59.941Hz
66.625Hz
72.810Hz
75.000Hz
70.087Hz
56.250Hz
60.317Hz

A-Priod
14.268ms
16.683ms
15.009ms
13.734ms
13.333ms
14.268ms
17.777ms
16.579ms

B-Active
11.122ms
15.253ms
13.723ms
12.678ms
12.800ms
12.711ms
17.067ms
15.840ms

C-Sync
0.064ms
0.064ms
0.086ms
0.079ms
0.080ms
0.064ms
0.057ms
0.106ms

D-Back

porch
1.907ms
0.794ms
1.115ms
0.528ms
0.427ms
1.112ms
0.626ms
0.607ms

E-Front

porch
1.175ms
0.572ms
0.085ms
0.449ms
0.026ms
0.381ms
0.028ms
0.026ms

H/V

SYNC
+ -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

interlaced
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
































































C:\WINDOWS\Desktop\我的文档\VW4310调试说明.doc


