P2902M调试说明
一、
调试注意事项
1、
请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意的测量结果，在调试中必须保证所指定的偏压值。
2、
欲调试的机芯中所安装的存贮器UN12，必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中，且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目的数据。
3、
在调试之前，整机必须预热30分钟，还需对整机进行消磁。
二、
调试仪器
1、
示波器。
2、
电压表。
3、
万用表（内阻：DC≥20KΩ/V，AC≥5KΩ/V）。
4、
高压表40KV。
5、
消磁线圈。
6、
菲利普图像信号发生器（PH5518）。
7、
逐行分量Y、Pr、Pb信号源。
8、
VGA（640×480  60Hz）信号源.

三、
工厂调试菜单的使用方法：
1、
按动遥控器上的“菜单”键，连续按“回看”键五次进入工厂调试菜单。
2、
根据需要用遥控器上的1、2、3、4、键直接选择四个工厂调试分菜单。
3、
根据需要使用节目加减键，选择分菜单中的相应调试项目，选择的调试项目以突出显示。
4、
使用音量加减键，改变该项目的数据。
5、
重复进行第2至第4项，以完成其它项目数据的调整。
6、
在电视机老化前，将工厂菜单“FACTORY  MENU  1”  TEST项设置为“开”，则取消蓝屏无信号关机和屏保，调试完毕出厂时，必须将“FACTORY  MENUI” TEST项设置为“关”。
7、
按遥控器上的“呼号”键退出工厂调试菜单。
四、
电源调整：
1、
确认交流电源是220V，50Hz。
2、
电视机置“开”位置，让电视机接收电视信号，并使电视机处于“标准”状态。
3、
用直流电压检测主电源，调整RP901使C945电容+电压为+140V±0.5V.

注意：根据不同配管，B+电源可能有调整，请注意参考相应资料。
五、
高压检测：
1、
把准确的高压表接到显象管的第二阳极帽上。
2、
接收机置“开”状态，调整亮度、对比度到最小（零电流）。
3、
无论在什么亮度条件下，对比度和色度控制调到最大或最小，高压必须在32KV以下。
六、
中频调试：
1、
断开高频头的IF端。
2、
在N906（7805）输入端与N904（7809）输出端都加9V稳压源。
3、
将信号发生器（PH5518）接入IF输入端（R101与C101的公共点），输入38.0MHz等幅信号80dB信号。
4、
将示波器或数字电压表正极接在R110与R111的公共点，负极接地，调节中频振荡中周T101，看电压表调整使测量点电平为2.50±0.05V。（磁芯在中周内）
5、
中频调试完毕后，连焊IF断口。
七、
高频AGC调整
1、
接收信号（U频道）。
2、
设定输入场强为53dB祡V的灰度信号。
3、
调整RP1101，使C119正极刚好4.0V±0.1V.

八、
几何失真调整：
在工厂调试模式下用遥控器可实现几何失真调整，它包含：垂直对称性，垂直线性，水平中心，水平幅度，水平枕形校正等。按日历键进入工厂调试。一共有5套独立的行场参数须调整，包括PAL 60Hz逐行扫描，PAL精显1250扫描，NTSC 60Hz逐行扫描，PDVD信号扫描、VGA（60Hz）信号。
1、
将电视机图像置“标准”状态。
接收PAAL制五圆图，PAL 60Hz逐行扫描
2、


    在工厂菜单1：
1）
场中心的调整：选择调整VPOS的值，使图像信号的横向中心恰好在屏幕中心。
2）
场幅度的调整：选择VSIZE项调整至图像的垂直幅度正确为止。
3）
场对称性调整：选择VLIN项调整至图像上下对称。
4）
场线性的调整：选择VLNBAL项，调整至图像中间与边缘的垂直宽度一致。
5）
重复以上步骤使场方向图像最佳。
3、
在工厂菜单2：
1）
行中心调整：选择HPOS项调整至图像的纵向中心恰好在屏幕的几何中心上。
2）
行幅度的调整：选择HSIZE项调整至图像的水平幅度正确为止。
3）
选择HPIN项调整图像的水平枕形失真，选择HTRAP项调整图像的梯形失真，选择HCORT调整图像上下左右四个角的失真，直至图像失真最小。最后再调整水平幅度直至正确。
4）
重复以上步骤使行方向图像最佳。
4、
在工厂菜单4，选择OSD X、OSD Y、等项调整OSD至合适的位置。
5、
接收PAL制五圆图，PAL精显1250扫描。按步骤2—4重调。
6、
接收NTSC制的相应信号，按步骤2—4重调。
7、
电视机置PDVD状态，按上述1~7调整PDVD信号，按步骤2—4重调。
8、
切换电视机到RGB显示，接收电脑VGA（60Hz）输入信号，按上述2—4调整RGB的几何失真。
九、
白平衡调整
1、
在调白平衡前，请确认工厂菜单3中的数据为：
              DRIVE   GAIN  1     50

              DRIVE   GAIN  2     50

                 R     CUTOFF     A0

                 G     CUTOFF     80

                 B     CUTOFF     80

                SUB    BRIGHT     70

                SUB   CONTRAST   15

2、选择AV无图像标准状态，进入工厂菜单3，将4856TDMODE“关”改为“开”，调帘栅使R、G、B中最亮的一色线刚亮。再按“音量加”或“音量减”键盘可退出水平亮线。按“呼号”键退出工厂菜单。
3、
在AV图像标准状态下，输入白平衡调试用的“ 左黑右白”信号。
4、
将自动调试系统的I2C控制插座于主板上的XS600插头上。
5、
按品质要求设置色温，运行程序。
6、
敲“空格”键或按控制插座上的开关，白平衡调试自动进行。如果OK，会有一声“嘀”提示。
7、
调试完毕后拨出I2C插座。
十、
副亮度参数调整：
选择黑白五圆图，将图像置于“标准”状态。进入工厂菜单3，调整SUB Bright参数使得10级灰度的第7.5~8级可见。退出工厂菜单。
十一、
聚焦调整：
1、
选择点格信号，置图像于“标准”状态。
2、
将示波器接在C451的非地端上，调整动态聚焦板上L450使得示波器上的抛物波峰峰值为700±20V（只适合有动态聚焦的显象管上）。
3、
调整聚焦使显象管上图像最清晰。
十二、
工厂菜单4 的 CARRIERMUTE 调试、出厂都设置为 “开”。
       工厂菜单1 的 VGAIN       调试、出厂都设置为      3F

       工厂菜单4 的 OSD CLK         
