
1、 前言

1、 适用范围

本调试说明适用于P2919彩色电视机。

2、 调试注意事项及要求

（1）请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意的测试结果，在调试中必须保证所指定的偏压值。

（2）欲调试的机芯中所安装的存储器N602，必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中，且末经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目的数据。

2、 调试环境

1、 温度：15-35摄氏度

2、 相对温度45-75%

3、 气压86-106KPA

3、 测试仪器（以下仪器必须经过校准）

1、 直流电源                                     一台

2、 示波器                                       一台

3、 万用表（内阻：DC≥20KΩ/V   AC≥5KΩ/V）   一台

4、 高压表   40KV                               一台

5、 消磁线圈                                     一台

6、 菲利普图像信号发生器（PH5820或同类型）       一台

7、 电流表（0.5级  直流3MA档）                  一台

8、 高清信号发生器                                一台

4、 调试项目及调试方法

1、 交流电源电压检查及B+  DC的调整。

1） 检查交流电压是否正常（220V、50Hz、正弦波正常）。

2） 接收电视广播信号，调图像状态到标准。

3） 用可靠的直流电压表检测主电源PCB板上C910“+”端与“地”之间电压。

4） 必须先使电视机接收28K中国高清信号，调节RP950，使C956两端电压B+为125V。

5） 然后使电视机接收普通电视信号，调节RP953，使C956两面三刀端电压B+为138V。

2、 高压校对及灯丝电压检测

1） 在校对高压前应确认交流电源电压及B+在规定范围内。

2） 按高压计（表）于CRT阳极上（G4）。

3） 开启接收机，把亮度、对比度调节最小。切换电视到AV状态（不送信号）

4） 无论在什么模式和亮度条件下，对比度和色度控制调到最大或最小，测量高压应  

   在35KV以下。

5） 用有效值表测量灯丝电压就为6.3±0.2rms范围之内。（北松管）

3、 FOCUS的调整

1）接收五圆图，将图像调到标准状态。

2）调节聚焦电位器，使图像聚焦最佳为止。

4、行、场扫描及几何校正等参数的调整

   说明：一共有8套独立的行场参数须调整，包括；

         TV/AV（31.5K行频）下PAL60P，PAL100I，PAL75I，NTSC 60p；

         YprPb下PDVD（31K行频）；

         VGA：640x480/60Hz（31K行频），美国高清1080i/60Hz（33K行频），中 

               国高清1080i/50Hz（28k行频）。

1） 、接收五圆图信号，进入工厂菜单，调出FACTORY1

     V   SCROLL       0-255

6）      V   SIZE           0-255   
调整使图像场重显率为92%±2%

V   SCOR          0-255   使图像上下两面三刀边与中间方格同样宽。

V   SHIFT          0-255   场中心

V   LINEAR        0-255   场线性

ANGLE             0-255   平行四边型校正

V   ZOOM          0-255   场缩放因子

   2）、调出FACTORY2

7）        H    SIZE       0-255    调节使得行重显率为92%±2%。

       H    SHIFT      0-255    调节图像行中心

       A    LINE       ON/OFF 使图像水平一条亮线（此时不调）

       UP   CORNER   0-255   调节使下角（左右）坚线直为止。（接收方格信号） 

       LOW  CORNER   0-255   调节使下角（左右）坚线直为止。（接收方格信号）

       V    BOW       0-255   调节使弓形失真。（接收方格信号）

       TRAPEZIUM      0-255   调节使梯形失真刚好消失为止。（接收方格信号）

       PARABOLA       0-255   调节使枕形失真刚好消失为止。（接收方格信号）

       H  SYNC         0-255   TV/AV设为3，YprPb的31K逐行DVD设为6， 

3）                                 中国高清HDTV-50 设为35，其他模式设为13。

4） 调出FACTORY4

          NICAM            OFF

5、         V-EHT             30    （不调）

6、         H-EHT             30     （不调）

7、         HBLANK TIME     0-63   调整行消隐时间

8、         HBLANK PHASE    0-63   调整行消隐相位

        AFC  EHT         0

        AFC  ON/OFF     ON

        FREQ             XX   （检测数据，不用调整）

9、 帘栅电压调整

1） 首先进入菜单，将色彩模式设置为标准。（9300K）

2） 进入工厂菜单，调出FACTORY5，根据工艺卡设置初始值。

     设置：MAX    BRIGHTNES      XX

           MIN     BRIGHTNES      XX

           MID     BRIGHTNES      XX（后面调副亮度时，需调整此参数）

           MAX    CONTRAST       XX

           MIN     CONTRAS        XX

           MID     CONTRAST       XX

3） 调出FACTORY3，确定以下参数值：

           RED     GAIN       55

           BLUE    GAIN       55

           GREEN   GAIN       55

           RED      LEVEL     196

           GREEN   LEVEL     196

4）            BLUE     LEVEL     196

5） 标准状态下，先将高压包SCREEN电位器至最小，调出FACTORY2，选中 

   A  LINE  ON/OFF置于ON，调整高压包SCREEN电位器，使屏幕刚好出 

10、    现水平一条亮线。

11、 白平衡调整

1）        首先进入菜单模式设置为标准。（9300k）

2） 接收带色同步信号的左黑右白AV信号，调节亮度、对比度，使暗场区域亮度值 

3）    在5尼特，亮场区域亮度值在80尼特。

4） 进入工厂调试菜单，调出FACTROY3

           调节  RED     GAIN       0-63

                 BLUE    GAIN       0-63

                 GREEN   GAIN      50-63

                 RED      LEVEL     0-255

                 GREEN   LEVEL     0-255

                 BLUE     LEVEL     196   （通常为设置值，不调整）

5） 使黑、白的色温座标满足要求（X=0.283，Y=0.279），或插入自动调试插头采用自动调整白平衡即可。

6） 设置色彩为素雅，调节色温为12000K。（X=0.272，Y=0.279）

7） 设置色彩为鲜艳，调节色温为6500K。（X=0.313，Y=0.329）

12、 副亮度调整

再进入FACTROY5，调节MID BRIGHTNES  XX（在30-38范围内调节），图像处于标准状态时，灰度等级为八格半。

13、 声音效果参数检查（不作调整）

进入工厂调整菜单，调出FACTROY6，检查参数设置：

      DBE  STRENGTH       115

      DBE  HARMONIC       30

      SURROUND  SPATIA    63

      SURROUND  STRENG   63

      DBE    LIMIT          22

      VOL     MAX          60

      VOL     MIN           25

      VOL     MID           50
九、AV3开关设置

进入工厂调整菜单，调出FACTROY5，参数设置如下：

AV3   ON/OFF   OFF（有侧端AV的设为ON）

10、 束电流测试

输入全白信号，将亮度、对比度调到最大，测试电阻R415（100欧）两端的电压不能大于0.22V（北松管）

附：P2919彩电进入工厂菜单间方法

       按MENU（菜单）键，显示菜单，在菜单未消失之前连续按回看键五次，便进入工厂调试菜单。进入工厂菜单的按MENU可调出FACTORY1-6

      用节目▲▼键选择项目（选中后变为红色），用音量+、-键设置该项目的参数。

      再按一次回看键盘可退出工厂菜单。
C:\WINDOWS\Desktop\我的文档\VW4310调试说明.doc


