P3460T调试说明
一、
调试注意事项：
   请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将不能调好电视机，为了保证满意的测试结果，在调试前电视机要预热30分钟以上，调试过程各参数要反复调整直到整机各参数最优为止，在调试中必须保证所指定的电压值。
二、
测试仪器
1、
示波器                                          

2、
万用表（内阻：DC≥20KΩ/V   AC≥5KΩ/V）       

3、
高压表40KV                                      

4、
电流表（0.5级,直流3mA档）                      

5、
消磁器
飞利浦图像信号发生器(PH5518或同类型)                     

三、
交流电源电压检查及+B DC的调整
1、
检查交流电压是否正常（220V，50Hz，正弦波正常）。
2、
接收电视广播信号，调图像状态到标准。
3、
用可靠的直流电压表检测主电源板PCB板上C923：“+”端与“地”之间电压。
4、
必须先使接收处于31K的扫描模式，调节RP901，使C923两端电压+B为130V。
5、
然后使接收处于38K的扫描模式，调节PR902，使C923两端电压+B为150V。
四、
高压校对及灯丝电压检测
1、
在校对高压前应确认交流电源电压及+B在规定范围内。
2、
按高压计（表）于CRT阳极上（G4）。
3、
开启接收机，把亮度、对比度调节最小。切换电视到AV状态（不送信号）。
4、
无论在什么模式和亮度条件下，对比度和色度控制调到最大或最小，测量高压应在35KV以下。
5、
用有效值表测量灯丝电压就为6.0±0.2Vrms范围之内。（北松管）
五、
调整中频、频率调整
1、
将+5V直流电压加到C124的正端，+12V直流电压加到C130的正端。
2、
断开C110，用LN的电容将38M的信号耦合至V101的B极。
3、
用直流电压表测量V103的B极电压，调节中周T101，使提此电压等于在一段化最剧烈时的中点电压2.4V。
4、
调好后，C110接回。
六、
RFAGC调整
1、
接收VH段信号（七频道或十频道），输入60dBμV灰度阶梯信号（PAL）
2、
调整PR101，调节使得C108正极电压为+2.5V。
七、
FOCUS的调整
1、
接收五圆图，将图像调到标准状态。
2、
调节聚焦电位器F1，使图像在左右竖线最细；再调节聚焦电位器F2，使横线最细。反复调整F1、F2，至中央四角聚焦最佳为止。
3、P3460T带有动态聚焦，调节L450磁芯位置，使全屏聚焦最佳。
八、
场幅、行幅扫描及几何校正等参数的调整
说明：一共有12套独立的行场参数须调整，包括：
      TV/AV（38K行频）下PAL 60p，PAL 100i，PAL 75p，NTSC 60p；
      YprPb下DVD-PAL（31K行频），DVD-NTSC（31K行频）；
              美国DTV（33K行频），中国DTV  （28K行频）；
      VGA（31K行频），SVGA（38K行频），美国DTV（33K行频），
      中国DTV（28K行频）。
1、
接收五圆图信号，进入工厂菜单，调出FACTORY1。
          V    SCROLL      0-255

          V    SIZE          0-255     调整使图像场重显率为92%±2

          V    SCOR         0-255     使图像上、下两边与中间方格同样宽。
          V    SHIFT         0-255     场中心
          V    LINEAR       0-255     场线性
          ANGLE             0-255     平行四边型校正
          V    ZOOM         0-255      场缩放因子
2、调出FACTORY2

       H    SIZE        0-255    调节使得行重显率为92%±2

       H    SHIFT       0-255    调节图像中心
       A    LINE        ON/OFF  使图像水平一条亮线（此时不调）
       UP   CORNER    0-255     调节使上角（左右）竖线直为止（接收方格信号）
       LOW  CORNER   0-255     调节使上角（左右）竖线直为止（接收方格信号）
       V    BOW       0-255     调节弓形失真（接收方格信）
       TRAPEZIUM      0-255     调节使梯形失真刚好消失为止（接收方格信号）
       PARBOLA        0-255     调节使枕形失真刚好消失为止（接收方格信号）
       H   SYNC       0-255     TV/AV设为3，YprPb的31K逐行DVD设为6，
                                  其它模式设为13。
3、
调出FACTORY4

       GAME          ON 

       TUNER          01       （ETA-SF02）
       V-EHT          255       （不调）
       H-EHT          148       （不调）
       VGAOVERLAY   0-63      （在YprPb和VGA模式下，打开小窗口，调此参  

                                  数使得小窗口最稳定）
       AFC   EHT      0

       AFC   ON/OFF  ON

九、
帘栅电压调整
首先进入菜单，将色彩模式设置为标准。（9300K）
1、
进入工厂菜单，调出FACTORY5，设初始值如下。
      设置：  MAX       BRIGHTNES       45

              MIN        BRIGHTNES       15

              MID        BRIGHTNES       35（后面调副亮度时，需调整此参数）
             MAX       CONTRAST       45

             MIN        CONTRAS        01

             MID        CONTRAST       32

2、
调出FACTORY3，确定以下参数值
             RED       GAIN          55

             BLUE      GAIN          55

             GREEN     GAIN          55

             RED        LEVEL        196

             GREEN     LEVEL         196

             BLUE      LEVEL          196

3、
标准状态下，先将高压包SCREEN电位器调至最小，调出FACTORY2，先中A LINE ON/OFF置于ON，调整高压包SCREEN电位器，使屏幕刚好出现水平一条亮线。
十、
白平衡调整
首先进入菜单，将色彩模式设置为标准。（9300K）
1、
接收带色同步信号的左黑右白AV信号，调节亮度、对比度，使暗场区域亮度值在5尼特，亮场区域亮度值在80尼特。
2、
进入工厂菜单，调出FACTROY3

           调出     RED     GAIN     0-63

                    GREEN   GAIN     0-63

                    BLUE     GAIN    50-63

                    RED      LEVEL   0-255

                    GREEN   LEVEL    0-255

                    BLUE     LEVEL    196（通常为设置，不调整）
使黑、白的色温座标满足要求（X=0.283，Y=0.297），或插入自动调试插头采用自动调整白平衡即可。
3、
设置色彩为鲜艳，调节使温为12000K。（X=0.272，Y=0.279）
4、
设置色彩为素雅，调节使温为5600K。（X=0.313，Y=0.329）
5、
接收DTV信号，再按以上方法调整一套参数。
十一、
副亮度调整
再进入FACTROY5，调节MID  BRIGHTNES  XX（在30-38范围内调节），图像处于标准状态时，灰度等级为八格半。
十二、
声音效果参数检查（不作调整）
进入工厂菜单，调出FACTROY6，检查参数设置
          DBE      STRENGTH      70

          DBE      HARMONIC      30

          SURROUND   SPATIA       63

          SURROUND   STRENG      63

          DBE      LIMIT            18

十三、
AV3开关设置
进入工厂菜单，调出FACTROY5，参数设置如下
       AV3    ON/OFF     ON（有侧端AV的设为ON）
十四、
束电流测试
       输入全白信号，将亮度、对比度调到最大，测试电阻R409（10K）两端的电压不能大于18V（北松管）
附：P3460T彩色进入工厂菜单方法
按MENU（菜单）键，显示菜单，在菜单末消失之前连续按回看键五次，便进入工厂调试菜单。进入工厂菜单后按MENU可调出FACTORY1-6。
用节目▲▼键选择项目（选中后变为红色），用音量+、-键设置项目的参数。
再按一次回看键盘可退出工厂菜单。
