一、
维修须知
1、
当接收机是在工作的时候，不允许断开任何引线。
2、
在维修之前必须断开所有电源。
3、
在电源接通的情况下，不允许短路电路的任何部份。
4、
为了保证安全特性，必须是相同特性的部件才能替换（元器件编号见部件清单）。
5、
在调试之前，整机必须预热30分钟，需对整机进行消磁。
6、
带电维修必须使用隔离变压器，以避免电击的危险。
二、
调试仪器
1、
数值式直流电压表。
2、
指针式直流电压表。
3、
电视信号发生器：PM5518TN（或集中信号源信号）
4、
直流电源：DH1718-1

5、
示波器：LBO-9C

6、
三用表（内阻：DC=20K/V，AC=5K/V）
7、
高压表149-30A

8、
电流表（0.5级，DC 3mA Max）
9、
消磁器：HC-21

10、
高频信号发生器“3216”（LEADER）
11、
音频信号发生器：AG-203（KENWOOD）
12、
数字式频率计HC-F1000

13、
S-VIDEO电缆：LS-1002

三、
图像中频/AFT的调试
1、
不注明制式的信号均为PAL D/K；
2、
将扫频仪输出端接至R115与C112的公共端上；
3、
将约5V的AGC偏压接入TP8，（偏压不能超过8V，否则损坏IC）；
4、
将扫频仪输入接入TP7；
5、
将直流电源15.5V接到R387与R388的公共端；
6、
从N303引8V，加至N101的36脚；
7、
扫频仪衰减45dB；
8、
调节T102使38.0NHz点最低，见附图1；
9、
将扫频仪输出端接到高频头的TP点上；
10、
调AGC使曲线最大且不失真；
11、
扫频仪衰为55Db；
12、
调显示器使幅度充满10格，然后调T101，在曲线底部不往上收缩的前提下，使33.6MHz与38.0MHz两点尽量调平，见附图2；
13、
拆除所有调试用夹。
四、
自动消磁
   自动消磁线圈是装在显象管上的，当电源开关合上后大约一秒钟的期间对显象管进行。如果电视机被搬动或者改变了显象管前面的方位，为了消磁电路起作用，电源开关必须关闭至少15分钟，当电视机被搬动而机内圈在显象管前面划圆圈，然后逐渐从荧光屏前移开直到大约二米处，之后关掉消磁线圈电源。如果屏上还有残留的色斑，应调整色纯和会聚（见本手册中色纯和会聚的调试步骤）。
五、
电源电压的检查
1、
确认交流电源是220V，50Hz；接收电视广播信号，调整亮度，对比度到标准状态；
2、
检查电源板VD409负极与地之间的电压为137±0.5V.

六、
TDA9801中频调试
1、
接收PAL-D/K9菲利浦）中心信号；
2、
调节中频振荡中周TN01；观察示波器找到振动最大的一点；
用数字电压表测TPN01使电压为2.5±0.1V 。
七、
枕校调整
1、
接收PAL制五圆图信号；
2、
将RP601，RP602。RP603置中间位置；
3、
调整RP501使场幅正常；
4、
调节电位器RP602，使行幅最大且梯形最小；
5、
调节枕校电位器RP603，使垂线变直，枕形消失；
6、
调节行宽电位器RP601，使行幅为14.6格。；
7、
重复3至於的过程直至满足上述要求。
八、
高压检测
注意：本机没有高压调整，B+电源直接与高压有关，必须认真地检查B+电压以保证正确的高压下，高压不允许超过30Kv。
1、
把准确的高压表接到显象管的第二阳极帽上。
2、
接收机置开状态，调整亮度、对比度到最小（零束电流）。
3、
确认高压没有超过30Kv。
4、
无论在什么亮度条件下，对比度和色度控制调到最大或最小，高压锅必须在30KV之下。
九、
行电路的调整
1、
接收PAL制式五圆图测试卡信号。
2、
调整RP311使图形行中心位置到显象管几何中心位置。
十、
白平衡调整
1、
将电视机转到AV状态，检查蓝屏在关状态；
2、
调整暗平衡电位器VR901，VR902，VR903至中间；
3、
调整亮度平衡电位器VR904，VR905至中间；
4、
设定电视机为标准图像状态；
5、
将XP1的（1）脚与（3）脚短接；
6、
逆时针将SCREEN电位器调至最小；
7、
调节副亮度电位器RP201使V901集电极电压为175V±1V；
8、
顺时针慢慢旋转SCREEN电位器到刚呈一条水平亮线；
9、
调节暗平衡电位器VR901使水平线呈红色；
10、
调节暗平衡电位器VR902使水平线呈黄色；
11、
调节暗平衡电位器VR903使水平线呈白色；
12、
取消XP1的短接线，接收PAL五圆图信号；
13、
调节亮平衡电位器VR904、VR905获得均匀的白图像。
十一、
聚焦调整
1、
设定对比度控制最大位置，亮度控制到中间位置；
2、
调整聚焦电位器使图像最清晰。
十二、
AGC延迟调整
1、
接收UHF频道信号；
2、
调整输入信号为62±3Db；
3、
调整AGC电位器RP101，使画面的雪花刚好消失。
十三、
副亮度调整
1、
接收五圆信号；
2、
将电视机置标准图像状态；
3、
调节RP201使黑白灰度等级到7～8格。
十四、
色纯的调整
 在调试色纯之前必须完成场同步、行同步、场幅B+电压和聚焦的调整
1、
将电视机荧光屏面朝北或南放置；
2、
插上电源插头并接通电视机开关；
3、
让电视机工作30分钟以上；
4、
用外消磁器对电视机进行充分的消磁；
5、
接收方格信号，大致调整静会聚；
6、
松开偏转线圈的楔形夹子并朝自己方向移动偏转线圈；
7、
将红、蓝低亮度电位器（VR901、VR905）反时针旋到底，将绿低亮度电位器（VR902）定于中间位置；
8、
调整色纯磁铁（标记P），使绿带位于显象管的中心位置上；
9、
将偏转线圈缓慢地移到显象管的锥体部分，并将偏转线圈停在获得满屏均匀的绿光栅处（前后移动找到最佳点）；
10、
上紧偏转线圈的固定螺钉。
十五、
视频音频输出测试
A 准备步骤 

1、
接彩条信号的输出幅度，用示波器上指示峰峰值提示；
2、
测量电压表上音频信号的大小，以有效值表示；
 B 检查
   视频输出为：1Vp-p；
   音频输出有效值为：400Mv

十六、
交流240V适应性检查
A 准备步骤（交流240V）
  将电源插头插入交流240V电源插座。
B 检查
  按电源开关使电视机为接通状态，再按电源开关电视机应断开，操作过程中电视机接通、断开应正常。
十七、S-VIDEO检查
A 准备步骤
1、
从PM5518-TN信号发生器的S-VIDEO输出端子把彩条信号接入本机的S-VIDEO输入端子。
2、
调整电视机为接收S-VIDEO状态。
 B 检查
   观查电视机上所显示的彩条图像质量。
十八、
NICAM功能检查
1、
接收B32频中心信号（菲利蒲），按遥控器上的NICAM键检查PAL-I制式的丽音（立体声）切换正常；
2、
接收B55频中心信号（彩条），按遥控上的NICAM键，检查PAL-I制式的丽音（多声道）切换是否正常。
3、
接收C17频中心信号（彩条），按遥控上的NICAM键，检查PAL-D/K制式的丽音（多声道）切换是否正常。
4、
接收C35频中心信号（菲利蒲），按遥控上的NICAM键，检查PAL-D/K制式的丽音（立体声）切换是否正常。
