T3468K彩色电视机调试说明
                      T3468K彩色电视机
调 试 说 明
�T3468K-TS

�������

��                          第   版
                            共   页
                          年   月  日
 �������

 一.调试注意事项：
�������     请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试，否则将影响整机性能，为了保证满意的测试结果，调试前电视机要预热30分钟以上，调试过程各参数要反复调整直到整机各参数最优为止，在调试中必须保证所指定的电压值。
注意：通电之前，请注意第八项的第3小点的说明。
�������　二.测试仪器（以下仪器必须经过校准）
�������1.示波器
2.万用表（内阻：DC≥20kΩ/V   AC≥5kΩ/V）
3.高压表35kV

�������4.电流表（0.5级，直流3mA档）
 5.消磁器
�������6.飞利浦图像信号发生器（PH5820或同类型）
�������

������� 三.交流电源电压检查及+B DC的调整
1.
检查交流电压是否正常（220V，50Hz，正弦波正常）。
2.
接收电视广播信号，调图像状态到标准。
3.
调节RP901，使C929两端电压为+B，+B电压请参照BOM。
四．高压校对及灯丝电压检测
1.
在校对高压前应确认交流电源电压及+B在规定范围内。
2.
按高压计（表）于CRT阳极上（G4）。
3.
开启接收机，把亮度、对比度调节最小。切换电视到AV状态（不送信号）
4.
测量高压应在33kV以下。
5.
用有效值表测量灯丝电压就为6.3±0.2Vrms范围之内。
�������� 五.帘栅电压调整
�������1.进入工厂菜单，调出FACTORY5

设置：MAX   BRIGHTNES      55

MIN   BRIGHTNES       5 

MAX   CONTRAST       55

SUB   CONTRAS        10

MAX   COLOUR         50

MAX   SHARPNESS      20

MAX   VOLUME         45

SOUND FILTER         03

2．设置好后，接收飞利浦五园图，将图像调到标准状态。
3．调出FACTORY4，确定以下参数值：
RED      GAIN      32

BLUE     GAIN      32

GREEN    GAIN      32

4．标准状态下，AV方式（不送信号），用示波器测量CRT的R阴极对地的波形，调整高压包SCREE电位器，使灰度等级的黑电平为VB，VB的数值参照BOM。
六．伴音中频调试（仅限于丽音机）
1．
断开XP1102①PIN与主板连接。
2．
从NICAM板XP1102①PIN送入38.0MHz载频信号。
3．
调节T1101，测IC1101 15PIN（R1103与1104连接点）电压为2.5VDC。
七．RFAGC调整
1．
接收VH段信号（七频道或十频道），输入60dBμV灰度阶梯信号（PAL）。
2．
进入FACTORY3，选中AGC，调节使得图像噪声点刚好消失。
八．FOCUS的调整
1．
接收五圆图，将图像调到标准状态。
2．
调节聚焦电位器（行输出变压器上），使图像中央四角聚焦最佳为止。
3．（仅限于带有动态聚焦的机型）在机芯通电之前先将L450的磁芯调至与表面相齐。用示波器测量C451两端的电压，调节磁芯位置使此电压峰值为Vfp-p，V fp-p的数值请参照BOM。
九．行、场扫描及几何校正的调整（PAL、NTSC信号各调一次）。
1．
接收五圆图信号，进入工厂菜单，调出FACTORY1。
V  SLOPE       XX   使图像中线、黑边刚刚重合。
V  SHIFT       XX   使图像中线与显像管几何中心刚刚重合。
V  SCOR        XX   使图像上、下两边与中间方格同样宽。
V  AMP         XX   调整使图像重显率为92%±2。
H  SHIFT       XX   使图像左右对称。
EW  WIDTH      XX   调节使得重显率为92%±2%。
EW  PARABOLA   XX   调节使左右竖线刚好垂直为止。
2．
调出FACTORY2

H  PARALLEL    XX   调整使图像由平行四边形变为矩形成梯形。（接收方格信号）
H  BOW         XX   使竖线变直。（接收方格信号）
A   LINE       关
EW  UPCORNER   XX   调节使上角（左右）竖线直为止。（接收方格信号）
EW  LOCORNER   XX   调节使下角（左右）竖线直为止。（接收方格信号）
EW  TRAPZIUM   XX   调节使梯形失真刚好消失为止。  （接收方格信号）
V   Z00M 16：9 00   调节使16:9图像刚好显示满屏为止。(用PH5820方格+圆
16:9显示）。
V   Z00M       27   

十、游戏开关等参数调整
1．调出FACTORY3

AGC               XX

OSD V-POSITION    XX（调整使OSD显示上左各空一格为准）
OSD H-POSITION    XX

SRS-SW            开
AVL               关（丽音机为开）
AV NUMBER         05

OSD BRIGHTNES     07

2．调出FACTORY6

ROTATION-SW       开
LUM DELAY         XX（调试方法请参照注释1）
HAVE WOOFER       开
MUTE-21：ON       关
VCR               开
GAME              开
十一、白平衡调整（PAL信号）
首先进入菜单，将色彩模式设置为标准。(9300K)

1．接收带色同步信号的左黑右白信号，调节亮度、对比度，使暗场区域亮度值在10尼特，亮场区域亮度值在80尼特。
2．进入工厂调试菜单，调出FACTROY3

调节  RED     GAIN         XX

BLUE    GAIN         XX

GREEN   GAIN         XX

RED    LEVEL         XX

GREEN  LEVEL         XX

使黑、白的色温座标满足要求（X=0.284，Y=0.299）,或插入自动调试插头采用自动调整白平衡即可。
3．将色彩设置为鲜艳，调节使色温为12000K。(X=0.272,Y=0.279)

4．NTSC信号：
进入菜单，设置色彩为素雅，用调PAL制相同的方法，调节使色温为8000K。(X=0.313,Y=0.329)

附：N、K系列彩电进入工厂菜单方法
按MENU（菜单）键，显示菜单，在菜单未消失之前连续按回看键五次，便进入工厂调试菜单。进入工厂菜
